《数字电路》实验报告

- 实验课题：数据选择器及其应用

- 实验内容

- 测试数据选择器74LS151的逻辑功能。

- 测试74LS153的逻辑功能。

- 用8选1数据选择器74LS151设计三输入多数表决电路。

- 用8选1数据选择器实现逻辑函数。

- 用双4选1数据选择器74LS153实现全加器。

- 具体实验

实验1：测试数据选择器74LS151的逻辑功能

输入与输出关系如下：

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | A2 | A1 | A0 | Q | Q |
| 1 | × | × | × | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | D0 | D0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | D1 | D1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | D2 | D2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | D3 | D3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | D4 | D4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | D5 | D5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | D6 | D6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | D7 | D7 |

实验2:测试74LS153的逻辑功能

输入与输出关系如下：

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | A1 | A0 | Q |
| 1 | × | × | 0 |
| 0 | 0 | 0 | D0 |
| 0 | 0 | 1 | D1 |
| 0 | 1 | 0 | D2 |
| 0 | 1 | 1 | D3 |

实验3：用8选1数据选择器74LS151设计三输入多数表决电路

- 三输入用A\B\C表示，表决结果用Y表示，1为表决通过，0为表决未通过

- 该表决电路真值表为：

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Y的表达式为：

Y = ABC+ABC+ABC+ABC

- 令A2A1A0 = ABC，由真值表知：

D0 = D1 = D2 = D4 = 0；  D3 = D5 = D6 = D7 = 1

- 画连线图

- 实物连线图如下：

实验4：用8选1数据选择器实现逻辑函数

  - 该逻辑函数三个变量分别对应A2A1A0

  - 与74LS151逻辑函数比较，确定D0—D7取值

  - 画出对应电路图

实验5：用双4选1数据选择器74LS153实现全加器

- 全加器Ai 和 Bi 分别表示两个加数，Ci-1 表示低位进位，Si 表示本位和，Ci 表示高位进位

- 该全加器真值表为：

| 输入 |  |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 函数逻辑表达式：

Si = AiBiCi-1 + AiBiCi-1 + AiBiCi-1 + ABCi-1

Ci = AiBiCi-1 + AiBiCi-1 + AiBiCi-1 + AiBiCi-1

- 74LS153逻辑表达式：

Y = D0A1 A0+ D1A1A0 + D2A1A0 + D3A1A0

- 令A1A0 = AiBi ，对应74LS153逻辑表达式，得出

Si ： D0 = D3 = Ci-1   D1 = D2 = Ci-1

Ci ：D0 = 0    D1 = D2 = Ci-1    D3 = 1

- 画出电路图：

- 实物连线图如下：